威海艾迪科电子科技股份有限公司

增量编码器使用说明书

ADK-K38L8-I1024C1P

## 1.产品型号说明

法兰形式为盲孔板簧安装，主尺寸为38mm，出线方式为电缆侧出，盲孔轴直径为8mm；分辨率为1024，工作电压为5VDC，输出方式为NPN集电极输出。

### 1.1机械参数

| 允许最大机械转速 | 启动力矩 （N·M） | 轴最大负荷 |  | 转动惯量 （Kg·m2） | 重量 （Kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 轴向 | 径向 |  |  |
| 5000rpm | 9.8×10-4 | 20N | 10N | 8.0×10-7 | 0.2 |

### 1.2电气参数（分辨率以编码器外壳标签为准）

| 电源电压 | 分辨率 | 输出形式 | 负载电流 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5VDC±5% | 1024 | NPN集电极输出 | ≤40mA |

### 1.3环境参数（工作温度-40℃～+85℃可定制）

| 工作温度 | 储存温度 | 最大湿度 | 防护等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| -25℃～+85℃ | -25℃～+90℃ | 85%无凝露 | IP54 |

### 1.4接线表（编码器接线颜色定义以编码器外壳标签为准）

| 信号 | 5VDC | GND(0V) | A | B | Z | 屏蔽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线色 | 红 | 黑 | 绿 | 白 | 黄 | 粗黑 |

## 2.电气输出

## 2.1输出电路

## 2.2输出波形

此波形为连接负载后，面对编码器轴端，顺时针旋转编码器轴，编码器输出波形。

Z相与A、B相位置关系未作规定。

## 3.机械尺寸

## 4.注意事项

  - 开机前，应仔细检查，产品说明书与编码器型号是否相符，接线是否正确。

  - 编码器轴与用户端输出轴之间采用弹性软连接，以避免因用户轴的串动、跳动而造成编码器轴系的损坏。

  - 安装时请注意允许的轴负载。

  - 应保证编码器轴与用户输出轴的不同轴度＜0.10mm，与轴线的偏角＜1.5°。

  - 安装时避免敲击和摔打碰撞。

  - 不要将电源线与地线接反，严禁带电接线。

  - 接地线应尽量粗，一般应大于φ3。

  - 编码器的输出线彼此不要搭接，以免损坏输出电路。

  - 编码器的信号线不要接到直流电源或交流电源上，以免损坏输出电路。

  - 与编码器相连的电机等设备，应接地良好。

  - 配线时应采用屏蔽电缆。

  - 避免在强电磁环境中使用。

## 5.保修条件

用户在遵守元器件储存和使用规则条件下，从出厂之日起12个月内，因为产品质量问题不能正常工作，本公司为用户免费维修或者更换。商品目录、手册或技术资料等所记载的规格如有变更，恕不另行通知。

地  址：山东省威海市经济技术开发区凤巢街12-6

电  话：0631-5965950

传  真：0631-5995628

邮  编：264200

网  址：http://www.idencoder.cn