威海艾迪科电子科技股份有限公司

齿轮感应式增量编码器使用说明书

GYT-MT-08

## 1、产品用途及特点

该产品主要用于测速、定位，被广泛应用于机床主轴，高速电机主轴，升降机等设备，能够有效提高加工精度，并保持稳定性。主要特点：

非接触式，无机械性磨损

直接传动，无机构背隙问题

防护等级IP68，适用于恶劣环境

高响应频率500KHz

感应头体积小，适用于狭小空间安装

### 2、主要技术参数

| 主要参数 |  |
| --- | --- |
| 脉冲数 | 1024 |
| 电气参数 |  |
| 工作电压 | DC5V±5% |
| 消耗电流 | ≤60mA |
| 输出参数 | 方波 |
| 输出形式 | 差分输出TTL(Line Driver） |
| 输出电压 | VOH≥2.5V，VOL≤0.5V |
| 响应频率 | 最大500KHz |
| 机械参数 |  |
| 测头尺寸 | 长38mm×宽16mm×高22mm |
| 转速 | ≤10000r/min |
| 测头重量 | 20g（不含线） |
| 环境参数 |  |
| 防护等级 | IP68 |
| 工作温度 | -20℃~85℃ |
| 储存温度 | -25℃~100℃ |
| 感应距离 | 0.15±0.03mm |

### 3、接线定义

| D型针脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TTL(Line Driver） | VCC | GND | A+ | A- | B+ | B- | Z+ | Z- |

## 4、输出波形

## 5、机械尺寸

## 6、安装示意图

## 7、注意事项

  - 开机前，应仔细检查，产品说明书与编码器型号是否相符，接线是否正确。

  - 安装时避免敲击和摔打碰撞。

  - 不要将电源线与地线接反，严禁带电接线。

  - 编码器的输出线彼此不要搭接，以免损坏输出电路。

  - 编码器的信号线不要接到电源上，以免损坏输出电路。

  - 与编码器相连的电机等设备，应接地良好。

  - 配线时应采用屏蔽电缆。

  - 避免在强电磁环境中使用。

## 8、保修条件

用户在遵守元器件储存和使用规则条件下，从出厂之日起12个月内，因为产品质量问题不能正常工作，本公司为用户免费维修或者更换。商品目录、手册或技术资料等所记载的规格如有变更，恕不另行通知。

地  址：山东省威海市经济技术开发区凤巢街12-6

电  话：0631-5965950

传  真：0631-5995628

邮  编：264200

网  址：http://www.idencoder.cn